| Air/Fuel Ratio Equivalents |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lambda | Gasoline | Propane | Methanol | Ethanol | Diesel |
| 0.70 | 10.3 | 11.0 | 4.5 | 6.3 | 10.2 |
| 0.75 | 11.0 | 11.8 | 4.9 | 6.8 | 10.9 |
| 0.80 | 11.8 | 12.5 | 5.2 | 7.2 | 11.6 |
| 0.85 | 12.5 | 13.3 | 5.5 | 7.7 | 12.3 |
| 0.90 | 13.2 | 14.1 | 5.8 | 8.1 | 13.1 |
| 0.95 | 14.0 | 14.9 | 6.1 | 8.6 | 13.8 |
| 1.00 | 14.7 | 15.7 | 6.5 | 9.0 | 14.5 |
| 1.05 | 15.4 | 16.5 | 6.8 | 9.5 | 15.2 |
| 1.10 | 16.2 | 17.2 | 7.1 | 9.9 | 16.0 |
| 1.15 | 16.9 | 18.0 | 7.4 | 10.4 | 16.7 |
| 1.20 | 17.6 | 18.8 | 7.8 | 10.8 | 17.4 |
| 1.25 | 18.4 | 19.6 | 8.1 | 11.3 | 18.1 |
| 1.30 | 19.1 | 20.4 | 8.4 | 11.7 | 18.9 |